Приложение № 1

УЧЕБНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ №1

«УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: АКБ находится на удалении 50 метров от машины. При переносе и установке АКБ на автомобиль Урал, КамАЗ водителю помогает один человек.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал – 4320, КамАЗ- 4310 | 7.00 | 7.30 | 8.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКБ находиться на расстоянии 50 метров от машины. |  |
| 2 | Водитель доставляет АКБ к машине. |  |
| 3 | Водитель производит установку АКБ на стационарные места автомобиля. |  |
| 4 | Подсоединить провода, закрепить АКБ. |  |
| 5 | После установки АКБ и подключения ее в электрическую сеть, включить массу. |  |
| 6 | Подать звуковой сигнал. |  |
| 7 | После выполнения упражнения курсант встает у левой стороны машины, подняв правую руку вверх. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ №8

«ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ДВИЖЕНИЮ В НАЧАЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Выполнить все работы по контрольному осмотру перед выходом из парка, предусмотренные инструкцией по техническому обслуживанию каждой марки машины.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| УРАЛ -4320, КамАЗ -4310 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить внешний вид автомобиля (наличие номерных и опознавательных знаков, правильность установки зеркал заднего вида). |  |
| 2 | Проверить надежность работы запоров заднего борта платформы. |  |
| 3 | Осмотреть состояние и крепления рулевых тяг, поворотных рычагов и сошки. |  |
| 4 | Поднять капот.. |  |
| 5 | Проверить правильность натяжения ремней. |  |
| 6 | Проверить заправку топливных баков топливом. |  |
| 7 | Проверить заправку системы охлаждения охлаждающей жидкостью и картера двигателя маслом. |  |
| 8 | Проверить, нет ли течи масел и жидкостей по их следам на месте стоянки автомобиля. |  |
| 9 | Включить выключатель аккумуляторной батареи. |  |
| 10 | Пустить двигатель и прогреть его до устойчивой работы на холостом ходу. Прослушать работу двигателя и убедится, что нет необычных шумов и стуков. |  |
| 11 | При работе двигателя проверить работоспособность: контрольно-измерительных приборов и ламп; фар; подфарников; задних фонарей; сигнала торможения; устройства для обмыва стекла; стеклоочистителей; звукового сигнала. |  |
| 12 | Проверить свободный ход рулевого колеса. |  |
| 13 | Остановить двигатель, проверить на слух работу центробежного фильтра очистки масла. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ №4

«Пуск двигателя с применением предпускового подогревателя (система охлаждения наполнена антифризом)»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА:	Подготовка к пуску и пуск двигателя проводить в объеме и последовательности предусмотренной заводской инструкцией. Время с начала устойчивой работы подогревателя до конца разогрева двигателя в норматив не входит. Норматив считается выполненный устойчивой работой на холостом ходу.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобили | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал – 4320, КамАЗ -4310 | 6.30 | 7.00 | 7. 30. |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ |  | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открыть кран подачи топлива к насосу подогревателя. |  |  |
| 2 | Включить выключатель аккумуляторных батарей. |  |  |  |
| 3 | Поставить выключатель электромагнитного клапана в положение «продув», включить выключатель электронагревателя топлива на 60 сек., не более. Поворотом рукоятки выключателя свечи влево включить свечу накаливания и убедиться, что индикатор накалился до ярко – красного цвета По истечении 30 – 60 сек., установить выключатель электромагнитного клапана в положении «Работа». |  |  |  |
| 4 | Услышав характерное гудение пламени в котле подогревателя, перевести переключатель в положение «Работа» и отпустить рукоятку выключателя свечи. |  |  |  |
| 5 | По достижении температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения 50 – 60°С пустить двигатель, проработать 1 – 2 мин. На минимальной и 1 – 2 мин. На средней частоте вращения коленчатого вала. |  |  |  |
| 6 | Закрыть кран подачи топлива к насосу подогревателя. |  |  |  |
| 7 | Перевести выключатель электромагнитного клапана в положение «Продув», а по истечению 1 – 2 мин. Перевести переключатель электродвигателя подогревателя в нейтральное положение (подогреватель выключен). |  |  |  |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ №2

«СНЯТИЕ МАШИНЫ С КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: АКБ с машины сняты, машины заправлены антифризом.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал - 4320 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
| КамАЗ -4310 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водитель доставляет АКБ к машине. |  |
| 2 | Водитель производит установку АКБ на стационарные места автомобиля. |  |
| 3 | Подсоединить провода, закрепить АКБ. |  |
| 4 | После установки АКБ и подключения ее в электрическую сеть, включить массу. |  |
| 5 | Подать звуковой сигнал. |  |
| 6 | Для включения подогревателя открыть кран подачи топлива к насосу подогревателя. |  |
| 7 | Поставить выключатель электромагнитного клапана в положение «продув». Включить выключатель электронагревателя топлива на 60 сек., не более. Поворотом рукоятки выключателя свечи влево включить свечу накаливания и убедиться, что индикатор накалился до ярко – красного цвета. По истечении 30 – 60 сек., установить выключатель электромагнитного клапана в положении «Работа». |  |

| 8 | Услышав характерное гудение пламени в котле подогревателя, перевести переключатель в положение «Работа» и отпустить рукоятку выключателя свечи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | По достижении температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения 50 – 60 °С пустить двигатель, проработать 1 – 2 мин. на минимальной и 1 – 2 мин. на средней частоте вращения коленчатого вала. Закрыть кран подачи топлива к насосу подогревателя. |  |  |  |
| 10 |  | Перевести выключатель электромагнитного клапана в положение «Продув», а по истечению 1 – 2 мин. Перевести переключатель электродвигателя подогревателя в нейтральное положение (подогреватель выключен). |  |  |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО  ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ №9

«ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ В ХОДЕ МАРША

(НА ОСТАНОВКАХ, ПРИВАЛАХ)»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Выполнить все работы по контрольному осмотру, предусмотренные инструкцией по техническому обслуживанию каждой марки машины.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал-4320, КамАЗ -4310 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | На остановках и привалах проверить внешний вид автомобиля (наличие номерных и опознавательных знаков, правильность установки зеркал заднего вида). |  |
| 2 | Проверить надежность работы запоров заднего борта платформы, исправность тягово-сцепного устройства. |  |
| 3 | Осмотреть состояние и крепления рулевых тяг, поворотных рычагов и сошки. |  |
| 4 | Поднять кабину. |  |
| 5 | Проверить правильность натяжения ремней. |  |
| 6 | Проверить заправку топливных баков топливом. |  |
| 7 | Проверить заправку системы охлаждения охлаждающей жидкостью и картера двигателя маслом. |  |
| 8 | Проверить, нет ли течи масел и жидкостей по их следам на месте стоянки автомобиля. |  |
| 11 | При работе двигателя проверить работоспособность: контрольно-измерительных приборов и ламп; фар; подфарников; задних фонарей; сигнала торможения; устройства для обмыва стекла; стеклоочистителей; звукового сигнала. |  |
| 12 | Проверить свободный ход рулевого колеса. |  |
| 13 | Остановить двигатель, проверить на слух работу центробежного фильтра очистки масла. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ № 23

«Вытаскивание другой машины с использованием лебёдки»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Выполнить все работы по приведению лебёдки в рабочее состояние  в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Выполнить вытаскивание на расстояние 15-20 м.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал – 4320, КамАЗ 4310 | 7.00 | 7.30 | 8.00 |

Порядок выполнения норматива

| № П/П | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затормозить автомобиль стояночным тормозом. |  |
| 2 | Размотать трос, зацепить за крюк вытаскиваемого автомобиля. |  |
| 3 | Включить лебёдку и первую передачу в коробке передач и произвести вытаскивание автомобиля. |  |
| 4 | По окончании вытаскивания включить нейтральную передачу. |  |
| 5 | Крюк троса зацепить за левый буксирный крюк автомобиля, включить лебёдку и первую передачу в коробке передач и плавно натянуть трос. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ №6

«Пуск двигателя без предпускового подогревателя (система охлаждения заполняется водой)»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА:	Подготовка к пуску и пуск двигателя проводить в объеме и последовательности предусмотренной заводской инструкцией. Время с начала устойчивой работы подогревателя до конца разогрева двигателя в норматив не входит. Норматив считается выполненный устойчивой работой на холостом ходу.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Зил - 131 | 3.40 | 3.50 | 4.00 |
| КамАЗ 4310 | 3.50 | 4.00 | 4.10 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить воду для заполнения всей системы охлаждения двигателя (примерно 35 литров). |  |

| 2 | Закрыть жалюзи радиатора, открыть капот двигателя. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Налить воду в радиатор до заполнения и закрыть пробкой. |  |  |
| 4 |  | Повернуть несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. |  |  |
| 5 |  | Пустить двигатель. |  |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ № 32

«ЗАМЕНА КОЛЕСА»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Одно из передних колёс заменить запасным, а снятое колесо закрепить на месте запасного.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Паз -3205 | 15.20 | 16.40 | 18.00 |
| КамАЗ- 4310 | 18.20 | 19.30 | 21.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку, поставить на стояночный тормоз и зафиксировать его противооткатными упорами по обе стороны от колеса. |  |
| 2 | Ослабить гайки крепления колеса. |  |
| 3 | Отвернуть две гайки крепления запасного колеса. |  |
| 4 | Установить домкрат и поддомкратить автомобиль. |  |
| 5 | Отвернуть полностью гайки крепления колеса и снять колесо с автомобиля. |  |
| 6 | Фиксатор держателя запасного колеса поставить в вертикальное положение. |  |
| 7 | Отвернуть держатель запасного колеса специальным ключом. |  |
| 8 | Установить запасное колесо на место поврежденного и затянуть гайки крепления. |  |
| 9 | Опустить домкрат и убрать на штатное место, до конца затянуть гайки крепления. |  |
| 10 | Поврежденное колесо установить на держатель запасного колеса, специальным ключом поставить держатель запасного колеса в исходное положение и зафиксировать его специальным фиксатором. |  |
| 11 | Занять положение в метре от переднего левого колеса и поднять правую руку вверх, тем самым показать завершение отработки норматива. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ № 3

«РАЗБОРКА, СБОРКА И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (ЦЕНТРИФУГИ) ДВИГАТЕЛЯ »

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Выполнить работы по разборке, очистке и сборке, предусмотренные инструкцией по эксплуатации.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал-4320, КамАЗ -4310 | 4.00 | 4.20 | 5.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отвернуть гайку и снять колпак фильтра. |  |
| 2 | Провернуть ротор на оси так, чтобы стопорные пальцы вошли в отверстия ротора. |  |
| 3 | Отвернуть гайку крепления колпака ротора и снять колпак (ротор при обслуживании не снимать). |  |
| 4 | Собрать фильтр в обратной последовательности. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ № 10

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Выполнить работы по регулированию свободного хода педали сцепления , предусмотренные инструкцией по эксплуатации.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Камаз-5320,Урал-4320 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вынуть шплинт, ослабить корончатую гайку эксцентрикового пальца. Поворотом эксцентрикового пальца установить перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня в пределах 6-12мм. |  |
| 2 | Затянуть корончатую гайку и установить шплинт. Полный ход педали сцепления должен составлять 185-195 мм. | 185-195 мм. |
| 3 | Пустить двигатель и проверить работу сцепления. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ № 10

«ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ДВИЖЕНИЮ В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (ЕТО)»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Выполнить работы по ЕТО, предусмотренные инструкцией по эксплуатации.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал-4320, КамАЗ- 4310 | 27.00 | 28.00 | 29.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заправить автомобиль топливом. При необходимости дозаправить маслом, жидкостями. |  |
| 2 | Очистить от грязи и вымыть автомобиль, вычистить кабину и кузов. |  |
| 3 | Проверить состояние запоров бортов, платформы, крюка тягово-сцепного устройства и шлангов подсоединения тормозной системы прицепа. |  |
| 4 | Проверить состояние колёс и шин. |  |
| 5 | Проверить свободный ход рулевого колеса и состояние привода рулевого управления (без применения специального приспособления). |  |
| 6 | Проверить состояние приборов освещения и световой сигнализации, действие рабочего, запасного и стояночного тормозов. |  |
| 7 | Проверить работу стеклоочистителя и омывателя, состояние и работу механизма опрокидывания кабины и подъёма запасного колеса. |  |
| 8 | Слить конденсат из воздушных баллонов. |  |

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА

НА НОРМАТИВ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ № 27

«УСТРАНЕНИЕ ПОДСОСА ВОЗДУХА И ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЯ»

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВА: Места подсоса воздуха и подтекания топлива определяются после попытки пуска двигателя.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| автомобиль | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Урал-4320, КамАЗ -4310 | 8.30 | 8.40 | 9.00 |

Порядок выполнения норматива

| № п/п | Перечень работ | Рисунок (схема) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести попытку пуска двигателя, определить места подсоса воздуха и устранить неисправность (неисправность вводится в одном месте системы питания). |  |
| 2 | Ослабить один из болтов крепления колпака фильтра тонкой очистки или болт для удаления воздуха из насоса высокого давления. |  |
| 3 | Прокачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом до тех пор, пока из-под болта не пойдёт топливо без пузырьков воздуха. |  |
| 4 | Затянуть ослабленный болт. |  |